### Załącznik nr 1 do Zaproszenia

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup ręcznego skanera 3D wraz z dostawą, konfiguracją oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi skanera.

2. Wymagania techniczne skanera:

2.1. Wymiary i waga:

- Kompaktowe wymiary umożliwiające łatwe przenoszenie i operowanie jedną ręką.

- Waga skanera nieprzekraczająca 1 kg, co umożliwia długotrwałe użytkowanie bez zmęczenia użytkownika.

2.2. Zakres skanowania:

- Technologia skanowania: niewidzialne lasery podczerwone i podczerwone światło strukturalne, z możliwym doświetlaniem światłem strukturalnym, zapewniające wysoką precyzję i możliwość skanowania w różnych warunkach oświetleniowych, a także z teksturą HD.

- Prędkość skanowania nie mniejsza niż 60fps w trybie pomiaru laserem podczerwonym.

- Obszar skanowania: szerokie pole widzenia umożliwiające skanowanie dużych obiektów, zakres nie mniejszy niż 550x500mm.

- Głębia ostrości: zdolność do dokładnego skanowania obiektów o różnych odległościach od skanera, zakres nie mniejszy niż 300mm – 950mm.

2.3. Dokładność i rozdzielczość:

- Dokładność skanowania: do 0.1 mm, co zapewnia wysoką precyzję skanów.

- Objętościowa dokładność skanowania: do 0,25mm/m.

- Rozdzielczość skanowania: do 0.1 mm, co pozwala na uchwycenie drobnych detali powierzchni.

2.4. Funkcje dodatkowe:

- Możliwość skanowania w kolorze, co pozwala na uzyskanie realistycznych tekstur.

- Obsługa różnych trybów skanowania, w tym skanowania ludzi i obiektów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- Adaptacja do ciemnych warunków pracy, co jest korzystne w różnych środowiskach.

- Możliwość skanowania z zastosowaniem markerów referencyjnych oraz bez stosowania markerów referencyjnych.

- Zakres roboczy temperatury otoczenia: od -10 ℃ do 40 ℃.

2.5. Zasilanie:

- Typ zasilania: możliwość pracy z magazynem energii UPS lub zasilanie sieciowe.

- Czas pracy z magazynem energii wystarczający do wykonania długotrwałych sesji skanowania, nie mniejszy niż 2 godziny ciągłej pracy.

2.6. Kompatybilność:

- Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi: m.in. Windows.

- Możliwość eksportu danych do popularnych formatów plików 3D, m.in.: STL, OBJ, PLY.

2.7. Bezpieczeństwo:

- Lasery klasy I oraz światło LED, zgodne z normami bezpieczeństwa EN 60825 oraz EN 62471, co zapewnia bezpieczne użytkowanie.

2.8. Oprogramowanie:

- Dedykowane oprogramowanie do obróbki i analizy danych skanowania.

- Kompatybilność z oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej i analizy 3D, m.in.: Geomagic Design X, GOM Inspect, GOM Inspect Pro.

2.9. Dodatkowe wymagania:

- Skaner powinien być dostarczony z kompletem dokumentacji technicznej, instrukcją obsługi oraz certyfikatami zgodności.

- Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu – 
(min. 3 osoby) z zakresu obsługi skanera oraz jego konserwacji.

- Dostawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.